Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

……..................................................

miejscowość, data

………………………………………………..……..

…………………………………………….….……..

……………………………………………………….

nazwa i adres Wykonawcy

26.1.1.2022													                                                                                          Szkoła Podstawowa Nr 12

im. Zygmunta Glogera

ul. Komisji Edukacji Narodowej 1A

15-687 Białystok

FORMULARZ OFERTOWY

na „Zakup i dostawę sprzętu kuchennego dla SP12 w Białymstoku, w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu””

Składam ofertę ogółem na kwotę netto w wysokości: …..…….……………..zł,  
należny podatek VAT ………….…….……. zł, 
kwota brutto w wysokości ……….……....…………zł

Słownie: ………………...……………………………………………………………….……zł.

W tym:

Oferuję przedmiot zamówienia:

| Lp. | Nazwa oraz minimalne parametry | Ilość | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Szafa mroźna Minimalne parametry: wykonana z wysokogatunkowej stali nierdzewnej, dno komory tłoczone, otwór spustowy w dolnym panelu, 2 drzwiowa, zamek, zawiasy dwustronne, automatyczne domykanie, rdzeń izolacja ścian ze spienionego poliuretanu o grubości min. 60mm o wysokiej gęstości, cyfrowy sterownik temperatury, przednie chłodzenie systemu, równomierny obieg powietrza wewnątrz komory, Monoblok - wnętrze wolne od parownika, parownik z wymuszonym obiegiem powietrza, czynnik chłodniczy R290a, rozmrażanie poprzez odzysk ciepła, bezobsługowy skraplacz, automatyczne odparowywanie skroplin, magnetyczne uszczelnienie drzwi, półki z możliwością regulacji, półki dostosowane do pojemników gastronomicznych GN2/1 i wyposażone w kompatybilne prowadnice nóżki ze stali nierdzewnej z regulacją wysokości do 200mm, zakres temperatur -18°C ÷ -22°C, pojemność min. 1400 L, wymiary min. 1310x840x2000mm, moc min. 1250 (W), | 1 szt. |  |  |  |
| 2. | Piec konwekcyjno-parowy 20 gn 1/1 elektryczny Minimalne parametry: Piec konwekcyjno-parowy elektryczny, pojemność 20xGN1/1 (bez wózka), tłoczona komora ze stali nierdzewnej, funkcja szybkiego schładzania komory, elektroniczny panel sterowania (dotykowy), podwójne przeszklone drzwi z chłodzeniem, punktowa odpinana sonda do kontroli przygotowywanych potraw, min. 4 automatyczne programy mycia, zakres temperatury pracy min. +30°C ÷ +270°C, generator pary, min. 10 stopniowa regulacja zaparowania pieca, dynamiczna cyrkulacja powietrza, min. 4 wentylatory, min. 3 prędkości pracy wentylatorów, prędkości wentylatorów od 1500 do 2800, oświetlenie komory LED, wbudowana książka kucharska, możliwość zapisywania włąsnych przepisów, moc min. 31kW, wymiary min. 920x970x1880mm | 1 szt. |  |  |  |
| 3. | Stelaż transportowy do pojemników Minimalne parametry: wózek wykonany ze stali nierdzewnej, jezdny, 20xGN1/1, blokada/hamulec kółek, kompatybilny z piecem 20xGN1/1, odległość między prowadnicami min. 65mm | 1 szt. |  |  |  |
| 4. | Mikser planetarny Minimalne parametry: obudowa z lakierowanej stali, dzieża ze stali nierdzewnej obracana siłą wyrabianego ciasta, pojemność dzieży min. 20 litrów, manualne unoszenie dzieży (dźwignia), wyjmowana dzieża ze stali nierdzewnej, ażurowa osłona dzieży, min. 3 prędkości pracy, w zestawie: dzieża mieszadło, hak, rózga, przycisk bezpieczeństwa, możliwość czołowego podłączenia dodatkowych przystawek do mielenia mięsa i szatkowania warzyw, moc max. 380W, wymiary min. 500x515x870mm | 1 szt. |  |  |  |
| 5. | Uzdatniacz wody Minimalne parametry: automatyczne urządzenie do filtrowania wody, przeznaczony do pieca konwekcyjno-parowego, wkład regenerowany solą tabletkową - zbiornik na sól min. 10 kg, moc elektryczna min. 18[kW], napięcie 230V | 1 szt. |  |  |  |
| 6. | Kotleciarka elektryczna Minimalne parametry: wykonanie stalowo-aluminiowe, gardziel z poliwęglanu, 2 wielopunktowe noże (rolki) nacinające ze stali nierdzewnej, 2 komplety ostrzy (po min. 44 tarcze w każdym), obróbka porcji mięsa o grubości min. 1,8 cm i szerokości do min. 17 cm, moc urządzenia min. 400W, silnik wentylatorowy, przycisk Start/Stop, przeznaczona do pracy ciągłej, nóżki antypoślizgowe, wymiary min. 420x185x415mm, zasilanie 230V | 1 szt. |  |  |  |
| 7. | Wałkownica Minimalne parametry: wykonana ze stali nierdzewnej, wałki z tworzywa sztucznego (POM), wałek górny ułożony pod kątem 45°, średnica pizzy min 14÷35cm, temperatura robocza +15°C ÷ +45°C, moc min. 0,375 [kW], wymiary min. 500x410x710mm | 1 szt. |  |  |  |
| 8. | Tarcza tnąca do szatkownicy tarcza tnąca do szatkownicy ROBOT COUPE CL50, stal nierdzewna, wiórki 4 mm, Ø 190 mm | 1 szt. |  |  |  |
| 9. | Wyciskarka wolnoobrotowa Minimalne parametry: urządzenie wolnoobrotowe do wyciskania owoców, warzyw i ziół, pojemnik na pulpę min. 1,5L, pojemnik na sok min. 1,5L, filtr oddzielający miąższ, prędkość: min. 48 obr./min., szerokość tuby: XL na całe owoce, blokada kapania – wbudowany korek, system czyszczenia podczas pracy – obrotowy koszyk czyszczący, bieg wsteczny, funkcja czyszczenia poprzez nalanie wody do tuby rodzaj silnika: indukcyjny, moc min. 240W, wymiary min. 200x150x430mm | 1 szt. |  |  |  |
| 10. | Zmywarka kapturowa Minimalne parametry: wykonana ze stali nierdzewnej, obudowa dwupłaszczowa, komora zmywania i tace filtracyjne ze stali nierdzewnej, min. 4 cykle mycia, przystosowana na kosze 500x500mm, wysokość unoszenia kaptura min. 430mm, podwójne ramiona myjące ze stali nierdzewnej, bojler atmosferyczny,regulacja temperatury za pomocą termostatu, możliwość mycia w 60°C, możliwość płukania w temp. min. 85°C, wbudowana pompa spustowa moc min. 95W, wbudowane dozowniki detergentów, moc elektryczna min. 11,250kW, wymiary min. brutto 760x900x1600mm | 1 szt. |  |  |  |
| 11. | Zestaw prysznicowy do mycia pieców konwekcyno-parowych Minimalne parametry: obudowa wykonana z nylonu PA66, stalowe części pokryte nierdzewiejącym chromem przyłącze do zaworu sieci wodnej, dla wody o temperaturze w zakresie od 5°C do 85°C, rączka z zaworem spustowym, długość min. 2 metry, ciśnienie robocze wody zasilającej: 0,5 – 7 barów | 1 szt. |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |

- Oświadczam, iż posiadam wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji zamówienia oraz nie zalegam z podatkami i innymi obciążeniami publiczno – prawnymi.

- Oświadczam, że zapoznałem się z przedmiotem zamówienia oraz wzorem umowy i nie wnoszę do nich zastrzeżeń.

- Oświadczam, że dostawę stanowiącą przedmiot zamówienia wykonam w terminie do:

30.11.2022 r.

4. Oferuję okres gwarancji: dla poz. 1, 2, 3, 10 z formularza min. 24 miesiące, 
      a dla poz. 4, 5, 6, 7,  8, 9, 11 z formularza min. 12 miesięcy.

5. Zapewnienie realizacji dostawy sprzętu kuchennego spełniającego normy jakości odpowiadające poszczególnym kategoriom zgodnie z prawem krajowym i UE, powinny posiadać niezbędne dokumenty (np. deklarację zgodności, certyfikaty, itp.) dostarczone zostaną wraz ze sprzętem kuchennym.

6.  Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 
     RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio
     pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym
     postępowaniu..

7.  Prace objęte zamówieniem zamierzam wykonać:

- bez udziału podwykonawców*,

- przy udziale podwykonawców*:

…………………………………………………………………         …………………………………………………………………

…………………………………………………………………         
zakres prac powierzonych podwykonawcy  nazwa, dane kontaktowe oraz przedstawiciel podwykonawcy

8. W przypadku zawarcia umowy należność z faktury należy przelewać na numer konta bankowego ...................................................................................................................................

9. Do formularza ofertowego załączono następujące dokumenty:

1) .................................................................................

2) .................................................................................

3) .................................................................................

4) …………………………………………………….

*      niepotrzebne należy skreślić

……………………………………………………..

Pieczątka i podpis Wykonawcy